Документ предоставлен КонсультантПлюс

# КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 8 июня 2022 г. N 268

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДК ИМ. ЛЕНИНА", РАСПОЛОЖЕННОГО

ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД,

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, ПР. ИМ. В.И. ЛЕНИНА, 97

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "ДК им. Ленина", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр. им. В.И. Ленина, 97.

2. Направить копию приказа в комитет культуры Волгоградской области в целях признания приказа министерства культуры Волгоградской области от 22 октября 2012 г. N 01-20/319 "Об утверждении описания особенностей, послуживших основаниями для включения в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет охраны), объекта культурного наследия регионального значения "ДК им. Ленина", 1960 г." утратившим силу.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета

А.Ю.БАЖЕНОВ

# Приложение

к приказу

комитета

государственной охраны

объектов культурного наследия

Волгоградской области

от 08 июня 2022 г. N 268

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО

ЗНАЧЕНИЯ "ДК ИМ. ЛЕНИНА", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ

РАЙОН, ПР. ИМ. В.И. ЛЕНИНА, 97

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "ДК им. Ленина", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, пр. им. В.И. Ленина, 97, являются:

| N п/п | Элементы предмета охраны | Описание элемента предмета охраны | Иллюстрации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Местоположение и градостроительные характеристики | здание расположено по пр-кту им. В.И. Ленина, 97 в Краснооктябрьском районе г. Волгограда |  |
| 2. | Объемно-пространственная композиция здания | симметричное, прямоугольное в плане 3-этажное здание с подвальным и двухсветным (над центральной частью) этажами; ризалиты (по центру юго-восточного и северо-западного фасадов) и открытая полуротонда (по центру северо-западного фасада); объемы колосниковой части (на юго-западном и северо-восточном фасадах) |  |
| 3. | Крыша | форма крыши - двускатная, многоуровневая, с приподнятой центральной частью; полукруглые слуховые оконные проемы (на юго-восточном и северо-западном фасадах) |  |
| 4. | Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление юго-восточного и северо-западного фасадов | характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения юго-восточного и северо-западного фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы: - трехчастная лестница с подпорными стенками и промежуточными тумбами (по центру юго-восточного фасада); - дорический портик (по центру ризалита на юго-восточном фасаде); колонны с базами на прямоугольных основаниях; капители с пятиконечными звездами, поясками с растительным орнаментом и иониками, квадратными абаками; антаблемент со ступенчатым архитравом, гирляндами и медальонами; четырехступенчатый карниз значительного выноса; кессонированный потолок; небольшая лестница перед портиком; - ризалит (на юго-восточном фасаде); прямоугольные дверные проемы 1-го этажа здания; наружные деревянные двупольные двери с филенками и фрамугами в верхней части (по центру ризалита); арочные оконные проемы 1 - 3-го этажей здания; карниз 2-го этажа здания; лоджия 2-го этажа здания; карнизный пояс ограждения лоджии (по центру ризалита); прямоугольные оконные проемы на высоту 2, 3-го этажей здания; лопатки в простенках оконных проемов (по центру ризалита); венчающий карниз с сухариками; треугольный фронтон ризалита с арочным заглублением; прямоугольные оконные проемы, ниши и арочный оконный проем; лопатки с каннелюрами; разорванный венчающий карниз; - прямоугольные оконные проемы с подоконными полочками на кронштейнах оконных проемов 1-го этажа здания; - карниз 1-го этажа здания; - арочные оконные проемы с импостами и архивольтами 2-го этажа здания; - карниз 2-го этажа здания (на северо-западном фасаде); - прямоугольные дверные проемы, французские балконы с ограждением из балясин 3-го этажа здания; - прямоугольные дверные проемы 1-го этажа здания; наружные деревянные двупольные двери с филенками и фрамугами в верхней части; рамочные наличники, сандрики в виде фронтонов и арочные ниши с архивольтами (на левом и правом флангах северо-западного фасада); - дорические полуколонны с базами на прямоугольных основаниях в простенках оконных проемов (на левом и правом флангах юго-восточного фасада); капители с пятиконечными звездами, поясками с растительным орнаментом и иониками, квадратными абаками; - ступенчатый архитрав, гладкий фриз и венчающий карниз; - открытая тосканская полуротонда (по центру ризалита на северо-западном фасаде); антаблемент со ступенчатым архитравом, гирляндами и медальонами; - ризалит (на северо-западном фасаде); карниз 2-го этажа здания; прямоугольные оконные проемы на высоту 2, 3-го этажей здания, объединенные широким карнизом; антаблемент со ступенчатым архитравом, гладким фризом и карнизом значительного выноса; треугольный фронтон ризалита; прямоугольные оконные проемы; арочный оконный проем (на тимпане фронтона); венчающий карниз | фрагменты юго-восточного фасада здания фрагменты северо-западного фасада здания |
| 5. | Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление юго-западного и северо-восточного фасадов | характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения юго-западного и северо-восточного фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы: - лестница с центральным и боковыми маршами, подпорными стенками (на юго-западном фасаде здания); - прямоугольные дверные проемы; наружные деревянные двупольные двери с филенками и фрамугами в верхней части (на юго-западном фасаде); - прямоугольные оконные проемы с наружными подоконниками 1-го этажа здания (на юго-западном фасаде); - карниз 1-го этажа здания (на юго-западном фасаде); - арочные оконные проемы с импостами и архивольтами 2-го этажа здания (на юго-западном фасаде здания); - карниз 2-го этажа здания; - прямоугольные дверные проемы, французские балконы с ограждением из балясин 3-го этажа здания (на юго-западном фасаде здания); - арочные оконные проемы 1 - 3-го этажей здания (на левом и правом флангах юго-западного и северо-восточного фасадов); - дорические полуколонны с базами на прямоугольных основаниях; капители с пятиконечными звездами, поясками с растительным орнаментом и иониками, квадратными абаками; - антаблемент со ступенчатым архитравом, гирляндами и медальонами; - треугольные фронтоны объемов колосниковой части (в том числе разорванный фронтон на северо-восточном фасаде); арочный оконный проем (на юго-западном фасаде); оконный проем (на северо-восточном фасаде) | фрагменты юго-западного фасада здания фрагменты северо-восточного фасада здания |
| 6. | Материалы и характер обработки фасадов | кирпичная кладка стен с последующей штукатуркой и окраской; лестница юго-восточного фасада здания со ступенями из блоков серого гранита и подпорными стенками, облицованными серыми гранитными плитами; лестница юго-западного фасада здания со ступенями из блоков красно-коричневого гранита и подпорными стенками из блоков красно-коричневого гранита с имитацией природного скола породы |  |
| 7. | Конструктивные элементы здания | фундаменты, стены, перекрытия, лестницы, колонны, потолочные балки, стропильная система крыши, колосники |  |
| 8. | Архитектурно-художественное оформление интерьеров | кассовый вестибюль 1-го этажа здания: - потолочный карниз с декорированным кольцами фризом; - потолочные розетки люстр; - подвесные восьмирожковые люстры-плафоны; - наливные мозаичные полы; - деревянные остекленные двупольные двери; | кассовый вестибюль 1-го этажа здания |
|  |  | центральный холл 1-го этажа здания: - дорическая колоннада; - пилястры; - потолочные карнизы, розетки и балки с филенками; - лепнина коробкового свода (круглые розетки, пятиконечная звезда); - подвесные шестирожковые люстры с центральным элементом и стеклянными нитями; - наливные мозаичные полы; | центральный холл 1-го этажа здания |
|  |  | кулуар партера 1-го этажа здания: - потолочные карнизы с лепниной (кольца); - потолочная розетка люстры; - паркетный пол; | кулуар партера 1-го этажа здания |
|  |  | зрительный зал: - трехъярусный зрительный зал с лоджиями и оркестровой ямой; - сцена портального типа с врезным кругом; | зрительный зал |
|  |  | парадная пятимаршевая лестница на 2-й этаж здания: - угловые поворотные столбы перил; - перила; - металлические ограждения перил с декоративными элементами; - столбы, пилястры, тумбы; - металлические решетки отопительных приборов с декоративными элементами; | парадная пятимаршевая лестница на 2-й этаж здания |
|  |  | центральный зал 2-го этажа здания: - коринфская колоннада; - коринфские пилястры; - потолочные карнизы с модульонами и сухариками; - потолочные розетки и балки; - паркетный пол; | центральный зал 2-го этажа здания |
|  |  | зал камерной музыки: - арочные проемы; - межэтажный карниз; - столбы с балюстрадой; - венчающий карниз; - световой фонарь перекрытия; | зал камерной музыки |
|  |  | потолочные карнизы и розетки осветительных приборов административных помещений; | административные помещения |
|  |  | кинозал N 1: - растительное декоративное оформление потолочных балок; - квадратные столбы с капителями; - круглые потолочные розетки; | кинозал N 1 |
|  |  | кинозал N 2: - карниз с модульонами; - потолочный карниз; - углубленный дугообразный декоративный элемент (на каждой стене); - прорезные потолочные и настенные розетки; | кинозал N 2 |
|  |  | световой фонарь спортивного зала; | спортивный зал |
|  |  | коридоры 2-го этажа здания: - потолочные филенки с розетками для осветительных приборов; - балюстрада зала камерной музыки; | коридор 2-го этажа здания |
|  |  | потолочные карнизы и розетки коридоров 3-го этажа здания; |  |
|  |  | металлическое ограждение лестниц с фигурными коваными элементами; |  |
|  |  | дверные заполнения: - деревянные, двупольные, остекленные двери с боковыми фрамугами кассового вестибюля и фойе 1-го этажа здания; - деревянные двери с филенками, рамочным наличником дверного проема и прямым карнизом колонного зала 2-го этажа здания; покрытие металлических дверных ручек и петель золотистых оттенков; - деревянные двери с филенками и филенчатой верхней фрамугой 1, 2-го этажей здания; покрытие металлических дверных ручек и петель золотистых оттенков; |  |
|  |  | осветительные приборы: - восьмирожковые бронзовые люстры; |  |
|  |  | - шестирожковые бронзовые люстры с хрустальным украшением; |  |
|  |  | - бронзовые подвесные люстры; |  |
|  |  | - трехрожковая бронзовая люстра; |  |
|  |  | - двухрожковые бронзовые настенные бра |  |