Документ предоставлен КонсультантПлюс

# КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 14 апреля 2021 г. N 319

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "АНСАМБЛЬ СООРУЖЕНИЙ ВОЛГО-ДОНСКОГО

СУДОХОДНОГО КАНАЛА", В ЧАСТИ ШЛЮЗА N 11, РАСПОЛОЖЕННОГО

ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЛАЧЕВСКИЙ РАЙОН,

СОВЕТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Ансамбль сооружений Волго-Донского судоходного канала", в части шлюза N 11, расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, Советское сельское поселение.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета

А.Ю.БАЖЕНОВ

# Утвержден

приказом

комитета

государственной охраны

объектов культурного наследия

Волгоградской области

от 14.04.2021 N 319

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО

ЗНАЧЕНИЯ "АНСАМБЛЬ СООРУЖЕНИЙ ВОЛГО-ДОНСКОГО СУДОХОДНОГО

КАНАЛА", В ЧАСТИ ШЛЮЗА N 11, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЛАЧЕВСКИЙ РАЙОН, СОВЕТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Ансамбль сооружений Волго-Донского судоходного канала", в части шлюза N 11, расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, Советское сельское поселение, являются:

| N п/п | Элементы предмета охраны | Описание элемента предмета охраны | Иллюстрации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Местоположение зданий шлюза N 11 | два здания управления верхней головы и два здания управления нижней головы, примыкающие здания вспомогательных служб шлюза N 11, симметрично расположенные относительно шлюзовой камеры в Калачевском районе, Советского сельского поселения, гидроузел N 11 Волго-Донского судоходного канала |  |
| 2 | Объемно-пространственная композиция зданий управления нижней головы шлюза N 11 на период 1952 г. | прямоугольные в плане многоуровневые (в 2 этажа от уровня технологических проездов шлюзовой камеры) объемы с открытыми многомаршевыми лестничными переходами в уровень причальной стенки нижнего бьефа, галереями вдоль шлюзовой камеры и наружными лестницами на 2-й этаж на противоположных фасадах; габариты и формы плоских крыш |  |
| 3 | Композиция и декоративное убранство фасадов зданий управления нижней головы шлюза N 11 на период 1952 г. | выступающий цоколь; руст штукатурного покрытия; сандрики над дверными и оконными проемами в виде трехступенчатых веерных декоративных "замков"; подоконные полочки оконных проемов 2-го этажа; двустворчатые столярные заполнения дверных проемов, декорированные филенками, декоративными металлическими шайбами и массивными ручками в виде колец |  |
|  |  | крупные полуциркульные оконные проемы 1-го этажа продольных фасадов (по 3 на каждом) и их декоративное оформление: - заглубленный по отношению к полю фасада архивольт с веерным рустом, трехступенчатым веерным декоративным "замком", на фасадах, обращенных к шлюзовой камере; - металлические фигурные ограждения полуциркульных оконных проемов - веерные решетки из стоек квадратного сечения с завершениями в виде литых пик, перевязанных в нижней и верхней частях полуциркульными сегментами прямоугольного сечения, пересечение с радиальными стойками декорировано накладными концентрическими розетками |  |
|  |  | эркеры фасадов, обращенных к шлюзовой камере, на 4 кронштейнах с профилем типа "гусек", торцы кронштейнов декорированы "шайбами", цокольные и венчающие карнизы эркеров |  |
|  |  | прямоугольные в плане пилоны, завершенные приставными двухколонными портиками с треугольными фронтонами, на северо-западных фасадах |  |
|  |  | железобетонная лестница на консолях квадратного сечения, ведущая в помещения 2-го этажа, на противоположных шлюзовой камере фасадах; дверные проемы 2-го этажа с лучковыми перемычками |  |
|  |  | венчающие профилированные карнизы среднего выноса, поддерживаемые частыми фигурными кронштейнами; парапетные стенки над карнизом |  |
| 4 | Объемно-пространственная композиция зданий вспомогательных служб шлюза N 11 на период 1952 г. | прямоугольные в плане одноэтажные объемы |  |
| 5 | Композиция и декоративное убранство фасадов зданий вспомогательных служб шлюза N 11 на период 1952 г. | выступающий цоколь; руст штукатурного покрытия; двустворчатые столярные заполнения дверных проемов, декорированные филенками, металлическими декоративными шайбами и массивными ручками в виде колец |  |
| 6 | Объемно-пространственная композиция зданий управления верхней головы шлюза N 11 на период 1952 г. | прямоугольные в плане многоуровневые (в 2 этажа) объемы с открытыми галереями вдоль шлюзовой камеры и парами лестниц в один марш, ведущих на галереи; габариты и формы плоских крыш |  |
| 7 | Композиция и декоративное убранство фасадов зданий управления верхней головы шлюза N 11 на период 1952 г. | руст штукатурного покрытия; лучковые завершения дверных проемов торцевых фасадов; сандрики над дверными проемами 1-го этажа в виде трехступенчатых веерных декоративных "замков"; двустворчатые столярные заполнения дверных проемов, декорированные филенками, декоративными металлическими шайбами и массивными ручками в виде колец |  |
|  |  | небольшие металлические барельефы-флагштоки в виде варяжского щита с дубовыми листьями, фланкирующие дверные проемы |  |
|  |  | высокие (на 2/3 высоты фасадов) технологические проемы - по два на фасадах, обращенных к шлюзовой камере, и по одному на противоположных фасадах; металлические ограждения технологических проемов; частый ряд стоек с завершениями в виде литых пик, с перевязкой в нижних частях широкими профилями с накладными концентрическими розетками (по 3 на каждом профиле), в верхней части перевязаны поясами с наложением декоративных трехчастных металлических гирлянд с розетками, накладные металлические литые элементы центральной части ограждений в виде композиции из якоря с наложением вытянутого, вертикально ориентированного накладного восьмиугольного щита с растительным орнаментом |  |
|  |  | прямоугольные в плане пилоны, завершенные приставными двухколонными портиками с треугольными фронтонами, на юго-восточных фасадах |  |
|  |  | подоконные полочки проемов 2-го этажа восточных фасадов; металлические ограждения оконных проемов, фигурные решетки с наложением декоративных трехчастных металлических гирлянд с розетками |  |
|  |  | венчающие карнизы среднего выноса, поддерживаемые частыми фигурными кронштейнами; парапетные стенки над карнизами |  |
| 8 | Материалы и характер обработки фасадов зданий шлюза N 11 на период 1952 г. | кирпичные стены; характер обработки фасадов - терразитовая штукатурка с обработкой бучардой; цветовые решения фасадов на период 1952 г. |  |
| 9 | Принципиальная конструктивная схема зданий шлюза N 11 на период 1952 г. | расположение, количество, конфигурация и габариты проемов; капитальные стены, опорные конструкции, перекрытия и другие конструктивные элементы, формирующие несущий каркас зданий, их расположение, конструкция и материалы; местоположение лестниц, материалы и конструкция; ограждение транспортных проездов из литых мачт освещения с декором, литых столбиков и ограждения между ними в виде якорных цепей с провисом |  |