Документ предоставлен КонсультантПлюс

# КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 13 июля 2021 г. N 430

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОМ ДОХОДНЫЙ ШИШЛЯННИКОВА

(ГОСТИННЫЕ НОМЕРА)", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДУБОВКА, УЛ. СОВЕТСКАЯ, 25

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дом доходный Шишлянникова (Гостинные номера)", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Советская, 25.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета

А.Ю.БАЖЕНОВ

# Утвержден

приказом

комитета

государственной

охраны объектов

культурного наследия

Волгоградской области

от 13.07.2021 N 430

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО

ЗНАЧЕНИЯ "ДОХОДНЫЙ ДОМ ШИШЛЯННИКОВА (ГОСТИННЫЕ НОМЕРА)",

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДУБОВКА,

УЛ. СОВЕТСКАЯ, 25

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Доходный дом Шишлянникова (Гостинные номера)", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Дубовка, ул. Советская, 25, являются:

| N п/п | Элементы предмета охраны | Описание элемента предмета охраны | Иллюстрации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Местоположение и градостроительные характеристики | здание расположено по ул. Советской в г. Дубовка Дубовского района Волгоградской области; участвует в формировании застройки ул. Советской, Пионерской |  |
| 2. | Объемно-пространственная композиция здания | отдельно стоящее 2-этажное здание с подвалом; ризалиты (левый на уровне 2-го этажа здания) на правом фланге северо-западного фасада здания |  |
| 3. | Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление северо-западного фасада | правый фланг фасада: - прямоугольные оконные и дверные проемы с лучковыми бровками и сухариками 1-го этажа здания; - оконные проемы с лучковыми перемычками 2-го этажа здания; - наличники оконных проемов средней части (архивольты с сухариками, зубцами, рядом консолек и боковыми лопатками) и ризалитов (парные архивольты с сухариками, зубцами, рядом консолек и боковыми лопатками с поребриком) 2-го этажа здания; - горизонтальные филенки, пояс под оконными проемами 1-го этажа здания; - пилястры и лопатка с вертикальными нишами, зубцами, шариками и консолями на уровне 1-го этажа здания; - верхняя часть пилястр с волютой и стрельчатыми элементами; - арочный проезд с дугообразным наличником с зубцами и сухариками 1-го этажа здания; - междуэтажный карниз с консольками; - подоконный ажурный фриз под оконными проемами 2-го этажа здания; - двойные полуколонки с карнизами, зубцами и декоративным элементом (изображение креста в средней части) на уровне 2-го этажа здания; - венчающий карниз с парными консолями средней части здания; - прямоугольные аттики ризалитов с угловыми тумбами со стрельчатым декоративным оформлением; - венчающий карниз аттиков с рядами зубцов, сухариков и стрельчатых элементов; левый фланг фасада: - цоколь с бровкой в виде полочки; - прямоугольный дверной проем, оконные проемы с лучковыми перемычками 1-го этажа здания; - оконные проемы с лучковыми перемычками и лучковыми бровками 2-го этажа здания; - рустованная угловая пилястра с волютой, зубцами и шариками в верхней ее части на уровне 1-го этажа здания; - пилястра с двумя полуколонками, вертикальной филенкой с зубчатыми элементами на уровне 2-го этажа здания; - венчающий карниз с консолями |  |
| 4. | Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление юго-западного фасада | угловая пилястра с консолями на уровне 1-го этажа здания; междуэтажный карниз с консольками, подоконный ажурный фриз между 1, 2-м этажами здания; угловые двойные полуколонки с карнизами, зубцами и декоративным элементом (изображение креста в средней части) на уровне 2-го этажа здания; угловой аттик с тумбой со стрельчатым декоративным оформлением |  |
| 5. | Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление северо-восточного фасада | угловая лопатка на левом фланге здания; междуэтажная и подоконная тяги между 1, 2-м этажами здания |  |
| 6. | Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление юго-восточного фасада | оконные проемы с лучковыми перемычками 1, 2-го этажа здания; дверные проемы с клинчатыми перемычками 2-го этажа здания; угловая лопатка на правом фланге здания; междуэтажная и подоконная тяги между 1, 2-м этажами здания |  |
| 7. | Принципиальная конструктивная схема здания | подлинные строительные материалы, работоспособное состояние несущих конструкций (фундаменты, капитальные стены, перекрытия) |  |
| 8. | Материалы и характер обработки фасадов | кирпичная кладка стен, окраска по кирпичу |  |