Документ предоставлен КонсультантПлюс
Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 15.12.2020 N 447 "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Конюшня гарнизона 187-го пехотного Аварского полка", расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Новороссийская, 2д"

# КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 15 декабря 2020 г. N 447

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КОНЮШНЯ ГАРНИЗОНА 187-ГО ПЕХОТНОГО

АВАРСКОГО ПОЛКА", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД,

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН, УЛ. НОВОРОССИЙСКАЯ, 2Д

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Конюшня гарнизона 187-го пехотного Аварского полка", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Центральный район, ул. Новороссийская, 2д.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета

А.Ю.БАЖЕНОВ

# Утвержден

приказом

комитета

государственной охраны

объектов культурного наследия

Волгоградской области

от 15.12.2020 N 447

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО

ЗНАЧЕНИЯ "КОНЮШНЯ ГАРНИЗОНА 187-ГО ПЕХОТНОГО АВАРСКОГО

ПОЛКА", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

РАЙОН, УЛ. НОВОРОССИЙСКАЯ, 2Д

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Конюшня гарнизона 187-го пехотного Аварского полка", расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Новороссийская, 2д, являются:

| N п/п | Элементы предмета охраны | Описание элемента предмета охраны | Иллюстрации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Местоположение и градостроительные характеристики |  |  |
| 2 | Объемно-пространственная композиция здания |  |  |
| 3 | Крыша | форма крыши - вальмовая, четырехскатная |  |
| 4 | Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление северо-западного (главного) фасада | характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада в 5 световых осей, его декоративное убранство, включающее в том числе следующие элементы: |  |
|  |  | муфтированные угловые огибающие лопатки на флангах фасада |  |
|  |  | декоративное убранство пяти арочных проемов ворот (в настоящее время проемы заложены): - лучковые перемычки проемов; - выступающие на четверть из плоскости фасада наличники с пьедесталами и ушками в верхней части |  |
|  |  | - венчающий ступенчатый карниз из простого и лекального кирпича, первый ряд полувалик, второй и четвертый ряды из простого кирпича, третий ряд - кирпич со стесанной гранью |  |
| 5 | Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление северо-восточного фасада | характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада, включающее в том числе следующие элементы: муфтированные угловые огибающие лопатки на флангах фасада |  |
| 6 | Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление юго-восточного (дворового) фасада | характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада в 5 световых осей, его декоративное убранство, включающее в том числе следующие элементы: |  |
|  |  | прямоугольный цоколь с бровкой в виде полочки, выступающий над уровнем современной поверхности в юго-западной части фасада |  |
|  |  | муфтированные угловые огибающие лопатки на флангах фасада |  |
|  |  | декоративное убранство пяти арочных проемов ворот (в настоящее время проемы заложены): - лучковые перемычки проемов; - выступающие на четверть из плоскости фасада наличники с пьедесталами и ушками в верхней части |  |
|  |  | венчающий ступенчатый карниз из простого и лекального кирпича, первый ряд полувалик, второй и четвертый ряды из простого кирпича, третий ряд - кирпич со стесанной гранью |  |
| 7 | Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление юго-западного фасада | характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасада в 3 световых оси, его декоративное убранство, включающее в том числе следующие элементы: |  |
|  |  | прямоугольный цоколь с бровкой в виде полочки, выступающий над уровнем современной поверхности в юго-западной части фасада |  |
|  |  | муфтированные угловые огибающие лопатки на флангах фасада |  |
|  |  | венчающий ступенчатый карниз из простого и лекального кирпича, первый ряд полувалик, второй и четвертый ряды из простого кирпича, третий ряд - кирпич со стесанной гранью |  |
| 8 | Материалы и характер обработки фасадов | открытая кирпичная кладка стен из красного полнотелого керамического кирпича, декоративные элементы выполнены из фигурного лекального кирпича |  |
| 9 | Принципиальная конструктивная схема здания | фундаменты, капитальные стены, их конструкции и материалы |  |