Документ предоставлен КонсультантПлюс
Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 17.06.2025 N 193-од "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Кирха", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Старополтавский район, с. Верхний Еруслан, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения "Верхнеерусланский церковный ансамбль"

# КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 17 июня 2025 г. N 193-од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "КИРХА", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ

(МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТАРОПОЛТАВСКИЙ

РАЙОН, С. ВЕРХНИЙ ЕРУСЛАН, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

"ВЕРХНЕЕРУСЛАНСКИЙ ЦЕРКОВНЫЙ АНСАМБЛЬ"

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Кирха", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Старополтавский район, с. Верхний Еруслан, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения "Верхнеерусланский церковный ансамбль".

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Председатель комитета

А.Ю.БАЖЕНОВ

# Утвержден

приказом

комитета

государственной

охраны объектов

культурного наследия

Волгоградской области

от 17 июня 2025 г. N 193-од

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО

ЗНАЧЕНИЯ "КИРХА", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ

(МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ): ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТАРОПОЛТАВСКИЙ

РАЙОН, С. ВЕРХНИЙ ЕРУСЛАН, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ ОБЪЕКТА

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

"ВЕРХНЕЕРУСЛАНСКИЙ ЦЕРКОВНЫЙ АНСАМБЛЬ" <1>

--------------------------------

<1> Адрес (местонахождение) и наименование объекта культурного наследия указаны в соответствии с актом федерального органа охраны объектов культурного наследия о регистрации объекта культурного наследия в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Кирха", расположенного по адресу (местонахождение): Волгоградская область, Старополтавский район, с. Верхний Еруслан, входящего в состав объекта культурного наследия регионального значения "Верхнеерусланский церковный ансамбль", являются:

| N п/п | Элементы предмета охраны | Описание элемента предмета охраны | Иллюстрации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Местоположение и градостроительные характеристики | здание расположено в с. Верхний Еруслан Старополтавского района Кановского сельского поселения Волгоградской области |  |
| 2. | Объемно-пространственная композиция здания | прямоугольное в плане 1-этажное здание с контрфорсами, двухъярусной башней-колокольней, трехгранными (нартексами) притворами, пятигранной апсидой и сакристиями |  |
| 3. | Форма крыши | форма крыши кирхи - высокая, двускатная; форма крыши башни-колокольни - восьмигранная, шатровая с фигурными слуховыми оконными проемами, увенчанная трилистниковым крестом; форма крыши боковых (нартексов) притворов - многоскатная, сложной формы; форма крыши апсиды - многоскатная; форма крыши сакристий - многоскатная |  |
| 4. | Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов башни-колокольни с боковыми (нартексами) притворами | характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов нижнего яруса объема башни-колокольни, их декоративное убранство, включающее следующие элементы: - крыльцо входа в здание; - цоколь; - трехступенчатые угловые контрфорсы; - перспективный стрельчатый портал; - вимперг с фигурными пилястрами (высокий треугольный фронтон с крестом, в центре тимпана круглая ниша с контррельефным крестом); - центральный и боковые оконные проемы "роза"; - спаренные стрельчатые оконные проемы с рассветами; - аркатурный пояс на штукатурном гладком фризе с дентикулами; - межъярусный карниз с дентикулами; характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов верхнего яруса башни-колокольни, их декоративное убранство, включающее следующие элементы: - подоконная широкая тяга; - спаренные стрельчатые оконные проемы; - оконные проемы в виде трилистника (трифолий); - стесанные фигурные углы; - аркатурный пояс на штукатурном гладком фризе; - венчающий карниз; - треугольные щипцы; характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов боковых притворов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы: - крыльца входа в здание; - цоколь; - перспективные стрельчатые порталы; - стрельчатые оконные проемы с рассветом; - аркатурный пояс на штукатурном гладком фризе; - венчающий карниз; - треугольные щипцы |  |
| 5. | Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов кирхи | характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов кирхи, их декоративное убранство, включающее следующие элементы: - двухступенчатые контрфорсы; - цоколь; - подоконная штукатурная тяга; - стрельчатые трехчастные оконные проемы с готическими переплетами, каменными колонками и металлическими штифтами (переплет с колонками состоит из спаренных ланцетных проемов, увенчанных тонким тимпаном, который прорезан круглой "розой"), рассветами и архивольтами; - аркатурный пояс на штукатурном гладком фризе с дентикулами; - венчающий карниз; - угловые контрфорсы, парапетные башни (в том числе двухъярусные); - щипец |  |
| 6. | Композиционное и архитектурно-художественное оформление фасадов апсиды с сакристиями | характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов апсиды, их декоративное убранство, включающее следующие элементы: - цоколь; - двухступенчатые контрфорсы; - подоконная тяга; - стрельчатые трехчастные оконные проемы с готическими прорезными переплетами (прорезной переплет состоит из спаренных ланцетных проемов, увенчанных тонким тимпаном, который прорезан круглой "розой"), рассветами и архивольтами; - аркатурный пояс на гладком штукатурном фризе с дентикулами; - венчающий карниз; характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов сакристий, их декоративное убранство, включающее следующие элементы: - крыльцо; - цоколь; - стрельчатые дверные проемы; - стрельчатые оконные проемы с рассветом; - аркатурный пояс; - венчающий карниз |  |
| 7. | Архитектурно-художественное оформление интерьеров | высокий стрельчатый проем с импостами и профилированным обрамление между залом и алтарной частью; ребристый стрельчатый сомкнутый на граненом пятигранном основании свод апсиды; полуколонки с импостами переходящие в нервюры свода; венчающий карниз; резные деревянные кронштейны; стрельчатые оконные проемы со скошенными подоконниками; стрельчатая арка; деревянные эмпоры на восьмигранных опорах с ионическими капителями; модульоны; металлические лестницы, расположенные в боковых нартексах (притворах); рифленые с тисненым рисунком ступени лестницы; ажурные сквозные подступенки; ограждение лестницы из литых ажурных стоек; крестовые своды в нижнем и верхнем ярусах башни-колокольни |  |
| 8. | Материал и характер обработки фасадов | кирпичная кладка стен (керамический кирпич) в сочетании с оштукатуренными элементами |  |
| 9. | Конструктивные элементы здания | несущие конструкции: фундамент, несущие стены, перекрытия, своды в алтарной части (апсиды), крестовые своды |  |