Документ предоставлен КонсультантПлюс

# КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 17 января 2022 г. N 13

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ДОМА ЖИЛЫЕ", РАСПОЛОЖЕННОГО

ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД,

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЛ. ИМ. КАПИТАНА ТРЯСКИНА, 1 - 10

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дома жилые", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. им. капитана Тряскина, 1 - 10, согласно приложениям 1, 2.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета

А.Ю.БАЖЕНОВ

# Приложение 1

к приказу

комитета

государственной охраны

объектов культурного наследия

Волгоградской области

от 17.01.2022 N 13

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО

ЗНАЧЕНИЯ "ДОМА ЖИЛЫЕ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ

РАЙОН, УЛ. ИМ. КАПИТАНА ТРЯСКИНА, 1 - 10

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дома жилые", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. им. капитана Тряскина, 1 - 10 (далее - ансамбль), являются:

местоположение ансамбля;

тип планировки ансамбля, расположение зданий, участвующих в формировании ансамбля: регулярная планировка, расположение зданий по отношению к ул. им. капитана Тряскина;

объемно-пространственная композиция ансамбля;

характер отделки, цвет фасадов, этажность, конфигурация крыш, архитектурно-художественное оформление фасадов, местоположение, форма и габариты оконных и дверных проемов зданий, участвующих в формировании ансамбля;

конструктивные элементы зданий, участвующих в формировании ансамбля: фундаменты, несущие конструкции, перекрытия, лестницы.

# Приложение 2

к приказу

комитета

государственной охраны

объектов культурного наследия

Волгоградской области

от 17.01.2022 N 13

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО

ЗНАЧЕНИЯ "ДОМА ЖИЛЫЕ", РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ

РАЙОН, УЛ. ИМ. КАПИТАНА ТРЯСКИНА, 1 - 10, В ЧАСТИ ЗДАНИЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КРАСНООКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЛ. ИМ. КАПИТАНА ТРЯСКИНА, 1 - 4,

6, 7, 10

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Дома жилые", расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, Краснооктябрьский район, ул. им. капитана Тряскина, 1 - 10 (далее - ансамбль), в части зданий, расположенных по адресу: Волгоградская область, Краснооктябрьский район, ул. им. капитана Тряскина, 1 - 4, 6, 7, 10, являются:

| N п/п | Элементы предмета охраны | Описание элемента предмета охраны | Иллюстрации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Местоположение и градостроительные характеристики | здания расположены по ул. им. капитана Тряскина в Краснооктябрьском районе г. Волгограда в границах квартала, ограниченного улицами Чистоозерная, им. капитана Тряскина, пр-ктом Волжским; участвуют в формировании застройки ансамбля |  |
| 2. | Объемно-пространственная композиция зданий | исторический объем отдельно стоящих прямоугольных в плане 2-этажных зданий с подвальными этажами; ризалиты на юго-восточном фасаде, полуротонда на северо-западном фасаде здания по ул. им. капитана Тряскина, 10 |  |
| 3. | Крыши | форма крыш - вальмовая; выступающие деревянные элементы стропильных систем (кобылки) с резным завершением |  |
| 4. | Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов зданий по ул. им. капитана Тряскина, 1, 4, 7 | характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы: - цоколь ступенькой; - руст углов зданий; - прямоугольные оконные и дверные проемы; круглые оконные проемы аттиков; - наличники, прямоугольные филенки, руст дверных проемов входов в здания; частично сохранившиеся металлические кронштейны козырьков; - наличники с кругами, ромбами и подоконными полочками с консолью, рамочные наличники с подоконными полочками и рамочные наличники круглых оконных проемов; - французские балконы с металлическим ограждением; кронштейны балконных плит; - лоджии; колонны, кронштейны, балки и сплошное ограждение лоджий с прямоугольными филенками, ромбами и кругами; лучковые перемычки верхней части и руст углов лоджий; - аттики с треугольными фронтонами; карнизы фронтонов | фасады здания по ул. им. капитана Тряскина, 1 северо-западный фасад юго-восточный фасад северо-восточный фасад юго-западный фасад фасады здания по ул. им. капитана Тряскина, 4 юго-восточный фасад северо-западный фасад фасады здания по ул. им. капитана Тряскина, 7 северо-западный фасад юго-восточный фасад |
| 5. | Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов зданий по ул. им. капитана Тряскина, 3, 6 | характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, их декоративное убранство, включающее следующие элементы: - цоколь ступенькой; - руст углов зданий; - прямоугольные оконные и дверные проемы; - наличники, прямоугольные филенки, руст дверных проемов входов в здания; частично сохранившиеся металлические кронштейны козырьков; - рамочные наличники с подоконными полочками оконных проемов; - лоджии; колонны, кронштейны, балки и сплошное ограждение лоджий с прямоугольными филенками, ромбами и кругами; лучковые перемычки верхней части и руст углов лоджий; - балконы, французские балконы с металлическим ограждением; наличники дверных проемов балконов, декорированные ромбом | фасады здания по ул. им. капитана Тряскина, 3 северо-западный фасад юго-восточный фасад фасады здания по ул. им. капитана Тряскина, 6 северо-западный фасад юго-восточный фасад юго-западный фасад северо-западный фасад |
| 6. | Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасада здания по ул. им. капитана Тряскина, 2 | характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, его декоративное убранство, включающее следующие элементы: - цоколь ступенькой; - руст углов здания; - прямоугольные оконные и дверные проемы; арочный оконный проем; - рустованные пилястры, замковые камни дверных проемов входов в здания; частично сохранившиеся металлические кронштейны козырьков; - руст, карнизы, архивольты с замковым камнем арочных оконных проемов; - балкон; колонны балконной плиты | фасады здания по ул. им. капитана Тряскина, 2 юго-западный фасад северо-восточный фасад |
| 7. | Композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасада здания по ул. им. капитана Тряскина, 10 | характер, ритм и размер вертикального и горизонтального членения фасадов, его декоративное убранство, включающее следующие элементы: - цоколь ступенькой; - прямоугольные оконные и дверные проемы; арочные оконные проемы; - балконы с металлическим ограждением; - колонны, широкий фриз с карнизом, тумбы, металлическое ограждение, фронтон, карниз фронтона полуротонды; - руст ризалитов на высоту 1-го этажа здания; наличники дверных проемов входов в здания; наличники с замковым камнем арочных оконных проемов; подоконная тяга под арочными оконными проемами | фасады здания по ул. им. капитана Тряскина, 10 северо-западный фасад юго-восточный фасад |
| 8. | Материалы и характер обработки фасадов зданий | штукатурка и окраска фасадов зданий; деревянные конструктивные элементы и элементы декоративного оформления лоджий |  |