Документ предоставлен КонсультантПлюс
Приказ комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской обл. от 27.12.2017 N 209 "Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения "Здание Облпотребсоюза", 1950 г., расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Ленина, 9"

# КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 27 декабря 2017 г. N 209

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЗДАНИЕ ОБЛПОТРЕБСОЮЗА", 1950 Г.,

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ЛЕНИНА, 9

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", Порядком определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 г. N 28, Положением о комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, утвержденным постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 г. N 697-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения "Здание Облпотребсоюза", 1950 г., расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. Ленина, 9.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель комитета

А.В.ЛОМОВ

# Утвержден

приказом

комитета государственной

охраны объектов

культурного наследия

Волгоградской области

от 27.12.2017 N 209

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО

ЗНАЧЕНИЯ "ЗДАНИЕ ОБЛПОТРЕБСОЮЗА", 1950 Г., РАСПОЛОЖЕННОГО

ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН, УЛ. ЛЕНИНА, 9

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения "Здание Облпотребсоюза", 1950 г., расположенного по адресу: г. Волгоград, Центральный район, ул. Ленина, 9, являются:

| Nпп | Характеристики, параметры, материальные элементы, составляющие предмет охраны | Описание характеристик, параметров, материальных элементов, составляющих предмет охраны | Иллюстрации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Местоположение и градостроительные характеристики | Расположение в границах квартала, ограниченного улицами: ул. им. В.И. Ленина, ул. Пушкина |  |
|  |  | Фиксация угла пересечения ул. им. В.И. Ленина и ул. Пушкина |  |
| 2 | Объемно-пространственная композиция | На период 1953 г.: трехэтажное с подвалом, Г-образное в плане здание, силуэтные характеристики; габариты в соответствии с приложением 1 к настоящему предмету охраны, высотные отметки в соответствии с приложениями 2 и 3 к настоящему предмету охраны |  |
| 3 | Объемно-планировочная и конструктивная системы здания | Капитальные стены, колонны, столбы, опорные конструкции, стропила и другие конструктивные элементы, формирующие несущий остов здания. Работоспособное состояние конструкций |  |
| 4 | Крыша | Конфигурация вальмовой крыши по деревянным стропилам |  |
| 5 | Архитектурно-композиционное решение и декоративное убранство фасада по ул. им. В.И. Ленина | Главный вход в виде лоджии со стороны ул. Ленина |  |
|  |  | Колонны главного входа в два этажа с арочными проемами в три световые оси и венчающим фронтоном |  |
|  |  | Треугольный фронтон главного входа с профилированным карнизом, с полуциркульным слуховым окном, декорированным наличником |  |
|  |  | Многоступенчатый венчающий карниз среднего выноса |  |
|  |  | Ленточный руст фасада в пределах первого и второго этажей |  |
|  |  | Рамочные наличники окон 3 этажа с сандриками с треугольным завершением, с пилястрами, декорированными коринфскими капителями, с филенчатой нишей под окном |  |
|  |  | Рамочные наличники окон 3 этажа с сандриками |  |
|  |  | Окна 2 этажа с арочным завершением и рамочным обрамлением, с полукруглой рустованной лентой |  |
|  |  | Трехчастные оконные проемы 2 этажа во внутренней стене лоджии |  |
|  |  | "Палладиевы" (итальянские) окна 3 этажа с полуциркульными наличниками, декорированными филенками |  |
|  |  | Прямоугольные оконные проемы 1 этажа с рамочным обрамлением |  |
|  |  | Рустованные пилястры 1 и 2 этажей |  |
|  |  | Междуэтажный ленточный пояс между 1 и 2 этажами с филенчатыми нишами |  |
|  |  | Междуэтажный профилированный двухчастный ленточный пояс между 2 и 3 этажами |  |
|  |  | Дощатый руст цокольного этажа |  |
|  |  | Дощатый руст столбов главного входа, завершающийся упрощенными капителями |  |
|  |  | Декоративная отделка арок главного входа в виде имитирующей арочную каменную кладку рустованной штукатурки, с картушем на месте замкового камня |  |
| 6 | Архитектурно-композиционное решение и декоративное убранство фасада по ул. Пушкина | Глубокая лоджия с двумя столбами и двумя пилястрами с упрощенными капителями, с 3 оконными и 1 дверным проемом |  |
|  |  | Выступающий из стены многопрофильный протяженный карниз над входом |  |
|  |  | Ограждения на уровне цоколя в виде балясин |  |
|  |  | Многопрофильный карниз среднего выноса 2 этажа |  |
|  |  | Завершающий многопрофильный карниз 3 этажа, декорированный ритмично чередующимися кронштейнами и розетками на главном и двух торцевых фасадах |  |
|  |  | Двухэтажная пристройка с торца здания, декорированная дощатым рустом в виде пилястр на 1 этаже, с заглубленными оконными проемами с арочным завершением в уровне 1 этажа |  |
|  |  | Лоджия, декорированная полуколоннами и ограждениями в виде балясин |  |
|  |  | Выступающие ризалиты по крайним световым осям фасада, декорированные дощатым рустом |  |
|  |  | Междуэтажный пояс с филенками между цокольным и 1 этажами |  |
|  |  | Междуэтажный профилированный двухчастный ленточный пояс между 1 и 2 этажами на ризалитах |  |
|  |  | Рамочные наличники окон 3 этажа с сандриками |  |
|  |  | Рамочные наличники окон 2 этажа с сандриками |  |
|  |  | Рамочные наличники окон 2 этажа с сандриками с треугольным завершением |  |
|  |  | Окна 1 этажа с арочным завершением и рамочным обрамлением, с полукруглой рустованной лентой |  |
|  |  | Прямоугольные оконные проемы цокольного этажа с рамочным обрамлением |  |
|  |  | Рамочные наличники окон 2 этажа с сандриками с треугольным завершением, с пилястрами, декорированными коринфскими капителями, с филенчатой нишей под окном |  |
| 7 | Вставка между фасадами | Закругленная двухэтажная вставка на пересечении ул. им. В.И. Ленина и ул. Пушкина |  |
|  |  | Вертикальные ленты дощатого руста на уровне 1 этажа |  |
|  |  | Дощатый руст цокольного этажа |  |
|  |  | Междуэтажный профилированный двухчастный ленточный пояс между 1 и 2 этажами |  |
|  |  | Междуэтажный ленточный пояс между цокольным и 1 этажами с филенчатыми нишами |  |
|  |  | Завершающий многопрофильный карниз среднего выноса 2 этажа |  |
|  |  | Рамочные наличники окон 2 этажа с сандриками с треугольным завершением, с пилястрами, декорированными коринфскими капителями, с филенчатой нишей под окном |  |
|  |  | Окна 1 этажа с арочным завершением и рамочным обрамлением, с полукруглой рустованной лентой |  |
|  |  | Прямоугольные оконные проемы цокольного этажа с рамочным обрамлением |  |
| 8 | Торцевой фасад пристройки по ул. Пушкина | Завершающий многопрофильный карниз среднего выноса 2 этажа |  |
|  |  | Междуэтажный профилированный двухчастный ленточный пояс между 1 и 2 этажами |  |
|  |  | Междуэтажный пояс между цокольным и 1 этажами |  |
|  |  | 3 оконных проема с полукруглым завершением с рамочными наличниками в уровне 1 этажа |  |
|  |  | Заглубленный оконный проем с арочным завершением в уровне 1 этажа |  |
|  |  | Прямоугольные оконные проемы 2 этажа с рамочным обрамлением |  |
|  |  | Боковая сторона лоджии пристройки по ул. Пушкина, декорированная полуколоннами и ограждениями в виде балясин |  |
|  |  | Дощатый руст в уровне 1 этажа |  |
| 9 | Материал и характер обработки фасадов | Стены из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе, штукатурка с последующей окраской |  |
| 10 | Проемы на фасадах | Расположение и количество проемов на фасадах здания по ул. Ленина и ул. Пушкина |  |

## Приложение 1

к предмету охраны

объекта культурного наследия

регионального значения

"Здание Облпотребсоюза",

1950 г., расположенного

по адресу: г. Волгоград,

Центральный район, ул. Ленина, 9,

утвержденному приказом

комитета государственной охраны

объектов культурного наследия

Волгоградской области

от 27.12.2017 N 209

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЗДАНИЕ ОБЛПОТРЕБСОЮЗА", 1950 Г.,

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ЛЕНИНА, 9

## Приложение 2

к предмету охраны

объекта культурного наследия

регионального значения

"Здание Облпотребсоюза",

1950 г., расположенного

по адресу: г. Волгоград,

Центральный район, ул. Ленина, 9,

утвержденному приказом

комитета государственной охраны

объектов культурного наследия

Волгоградской области

от 27.12.2017 N 209

ВЫСОТНЫЕ ОТМЕТКИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО

ЗНАЧЕНИЯ "ЗДАНИЕ ОБЛПОТРЕБСОЮЗА", 1950 Г., РАСПОЛОЖЕННОГО

ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ЛЕНИНА, 9. ФАСАД ПО УЛ. ЛЕНИНА

## Приложение 3

к предмету охраны

объекта культурного наследия

регионального значения

"Здание Облпотребсоюза",

1950 г., расположенного

по адресу: г. Волгоград,

Центральный район, ул. Ленина, 9,

утвержденному приказом

комитета государственной охраны

объектов культурного наследия

Волгоградской области

от 27.12.2017 N 209

ВЫСОТНЫЕ ОТМЕТКИ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО

ЗНАЧЕНИЯ "ЗДАНИЕ ОБЛПОТРЕБСОЮЗА", 1950 Г., РАСПОЛОЖЕННОГО

ПО АДРЕСУ: Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. ЛЕНИНА, 9. ФАСАД ПО УЛ. ПУШКИНА